CONTENIDO:

CONCEPCIÓN DEL FLUJO INTER-ASIGNATURAS (“PROYECTO” CONCURRENTE).	5

CRONOGRAMA DE 20 SEMANAS: GESTIÓN II/2026.	6

FASE 1: INGENIERÍA INVERSA Y AUDITORÍA KAIZEN (Semanas 1 a 6).	6

Distribución de Tareas Semanales (Martes de Laboratorio)	6

FASE 2: MODELADO DINÁMICO, CAJA NEGRA Y BACKEND (Semanas 7 a 13).	7

Distribución de Tareas Semanales (Martes de Laboratorio)	7

FASE 3: IMPLEMENTACIÓN, REDES INDUSTRIALES Y ERP (Semanas 14 a 20).	8

Distribución de Tareas Semanales (Martes de Laboratorio).	8

REGLAS DEL JUEGO PEDAGÓGICO PARA MITIGAR LA BAJA BASE.	10

EJEMPLO FASE 1: PROPUESTA DE REDISEÑO CONCEPTUAL UNIFICADO (FASE 1: SEMANAS 1 A 6)	11

GUÍA DE LABORATORIO Nº 1.	13

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.	13

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).	13

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).	13

2. ALCANCE Y LIMITACIONES DEL PROYECTO INICIAL.	14

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.	14

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).	14

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).	15

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).	15

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.	15

3.5. Tareas de Docente (Auditor).	15

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).	16

4.1. Criterios de Evaluación Oral.	16

GUÍA DE LABORATORIO Nº 2.	17

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.	17

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).	17

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).	17

2. ALCANCE.	18

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.	18

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).	18

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).	18

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).	19

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.	19

3.5. Tareas del Docente.	19

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).	19

4.1. Ponderación de la Evaluación Oral (Defensa de 10 minutos).	20

GUÍA DE LABORATORIO Nº 3.	21

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.	21

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).	21

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).	21

2. ALCANCE.	22

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.	22

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).	22

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).	22

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).	23

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.	23

3.5. Tareas del Docente.	23

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).	23

4.1. Ponderación de la Evaluación Oral (Defensa de 10 minutos).	24

GUÍA DE LABORATORIO Nº 4.	25

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.	25

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).	25

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).	25

2. ALCANCE Y SEGURIDAD (ENTORNO SEGURO).	26

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.	26

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).	26

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).	26

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).	27

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.	27

3.5. Tareas del Docente.	27

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).	27

4.1. Ponderación de la Defensa de Laboratorio.	28

GUÍA DE LABORATORIO Nº 5.	29

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.	29

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).	29

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).	29

2. ALCANCE.	29

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.	30

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).	30

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).	30

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).	30

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.	31

3.5. Tareas del Docente.	31

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).	31

4.1. Ponderación de la Defensa de Cierre de Fase.	31

GUÍA DE LABORATORIO Nº 6.	33

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.	33

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).	33

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).	33

2. ALCANCE Y SEGURIDAD CRÍTICA EN PLANTA.	34

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.	34

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).	34

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).	34

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).	35

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.	35

3.5. Tareas del Docente.	35

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).	35

GUÍA DE LABORATORIO Nº 7	36

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.	36

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).	36

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).	36

2. ALCANCE.	36

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.	37

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).	37

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).	37

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).	37

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.	37

3.5. Tareas del Docente.	38

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).	38

GUÍA DE LABORATORIO Nº 8	39

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.	39

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).	39

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).	39

2. ALCANCE.	39

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.	40

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).	40

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).	40

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).	40

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.	41

3.5. Tareas del Docente.	41

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).	41

4.1. Ponderación de la Evaluación de Fin de Semestre.	41

La intención es convertir automáticamente el laboratorio de pregrado del Semestre II/2026 en la cantera y centro de entrenamiento de la mención de control y sistemas.

Se implementará un modelo de fusión operativa de tres asignaturas (ETN-902, ETN-1034 y ETN-1000) bajo el hilo conductor del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas y la filosofía Kaizen, utilizando exclusivamente las 4 plantas físicas del laboratorio (Proceso de Manufactura, Brazo de 6 GDL, Brazo de 4 GDL y Sistema de Nivel).

A continuación, se detalla el bosquejo del cronograma de 20 semanas (Inicio: 3 de agosto, Gestión II/2026), delimitando las tareas y responsabilidades de todos los actores.

## CONCEPCIÓN DEL FLUJO INTER-ASIGNATURAS (“PROYECTO” CONCURRENTE).

Para maximizar el escaso tiempo y equipos, las tres asignaturas trabajarán sobre las mismas 4 plantas del laboratorio, dividiéndose el trabajo según sus competencias:

- ETN-902 (Control II - 4 Hrs): Encargada de la caracterización, modelado matemático discreto, linealización y sintonización de lazos clásicos por computador.

- ETN-1034 (Aplicación de Técnicas - 8 Hrs): Encargada de la programación física de PLCs (PTO, PWM, HSC), cableado de drivers/sensores, y control avanzado (Espacio de estados, redes de Petri).

- ETN-1000 (Bases de Datos - 4 Hrs): Encargada del diseño del backend relacional (PostgreSQL), la programación de triggers de telemetría y la conectividad TCP/RTU con las plantas.

## CRONOGRAMA DE 20 SEMANAS: GESTIÓN II/2026.

## FASE 1: INGENIERÍA INVERSA Y AUDITORÍA KAIZEN (Semanas 1 a 6).

- Objetivo: Nivelar las deficiencias de programación y control mediante el análisis de código y esquemas existentes de semestres pasados (2023-2026).

- Clases de Teoría (Lunes y Miércoles):

  - Control II: Conceptos de muestreo, convertidores ADC/DAC y retención de orden cero (ZOH).

  - Aplicación: Arquitectura interna de PLCs, mapeo de memoria y manejo de interrupciones por hardware.

  - Bases de Datos: Arquitectura de un RDBMS frente a archivos de texto. Modelado Entidad-Relación y normalización (1FN, 2FN, 3FN).

## Distribución de Tareas Semanales (Martes de Laboratorio)

- Tareas de Docente:

  - Entregar a los grupos los “Activos Históricos” (el compilado de laboratorios previos de las 4 plantas).

  - Dar directrices de normalización bajo las normas ANSI/ISA-S5.1-2009 e ISO 10628.

  - Establecer los repositorios locales y el control de versiones inicial.

- Tareas de los Auxiliares:

  - Supervisar de forma estricta la seguridad eléctrica y neumática en el encendido inicial de las 4 plantas.

  - Guiar a los estudiantes en el uso de AutoCAD Electrical para la lectura de planos.

  - Apoyar a los alumnos de ETN-1000 en la instalación local del servidor PostgreSQL en las PCs del laboratorio.

- Tareas de los Estudiantes (ETN-902 y ETN-1034 - En conjunto):

  - Auditar físicamente las plantas cable por cable. Comparar el hardware real con el plano del semestre anterior.

  - Identificar y documentar en un “Reporte de Discrepancias” las fallas de instrumentación (ejemplo, la zona ciega del sensor ultrasónico o los encoders desconectados del brazo de 6 GDL).

- Tareas de los Estudiantes (ETN-1000):

  - Realizar el levantamiento de las necesidades de datos de las plantas: identificar qué variables (PV, MV, DV) deben almacenarse.

Hito de la Fase 1 (Fin de Semana 6): Entrega de la Versión 2.0 corregida de los diagramas P&ID y esquemas eléctricos de las 4 plantas.

## FASE 2: MODELADO DINÁMICO, CAJA NEGRA Y BACKEND (Semanas 7 a 13).

- Objetivo: Desarrollar la ingeniería analítica de los lazos de control y estructurar las bases de datos de adquisición locales.

- Clases de Teoría (Lunes y Miércoles):

  - Control II: Transformada Z, funciones de transferencia discretas y análisis de estabilidad (Jury, lugar geométrico de las raíces discretas).

  - Aplicación: Modelado en espacio de estados de sistemas mecánicos/hidráulicos multivariables. Introducción a redes de Petri para sistemas de eventos discretos.

  - Bases de Datos: Sintaxis SQL pura (DDL y DML). Creación de tablas, llaves primarias/foráneas e índices para acelerar búsquedas por marcas de tiempo (timestamps).

## Distribución de Tareas Semanales (Martes de Laboratorio)

- Tareas de Docente:

  - Proporcionar las cápsulas de problemas en MATLAB/Simulink para la identificación de sistemas por métodos de caja negra (estímulo-respuesta).

  - Revisar y firmar los esquemas de bases de datos propuestos, validando su modularidad.

- Tareas de los Auxiliares:

  - Asistir en las pruebas de adquisición de datos en Simulink para evitar sobrecalentamientos en los motores paso a paso de los brazos robóticos.

  - Capacitar en la sintaxis básica de consultas SQL a los alumnos con mayores deficiencias de lógica.

- Tareas de los Estudiantes (ETN-902):

  - Ejecutar las pruebas de escalón en las plantas de nivel y manufactura para calcular las funciones de transferencia discretas y tiempos muertos.

- Tareas de los Estudiantes (ETN-1034):

  - Modelar el comportamiento secuencial de la planta de manufactura mediante redes de Petri. Linealizar las ecuaciones de los brazos robóticos alrededor de un punto de operación seguro.

- Tareas de los Estudiantes (ETN-1000):

  - Escribir los scripts de creación de base de datos (CREATE TABLE) en PostgreSQL y programar los primeros Triggers PL/pgSQL que impidan el ingreso de datos nulos o fuera de rango.

Hito de la Fase 2 (Fin de Semana 13): Gemelos digitales validados en simulación al 95% y bases de datos locales creadas, vacías pero probadas con datos sintéticos.

## FASE 3: IMPLEMENTACIÓN, REDES INDUSTRIALES Y ERP (Semanas 14 a 20).

- Objetivo: Cerrar los lazos de control en el hardware real, enlazar las plantas mediante redes de comunicación y desplegar el Dashboard analítico.

- Clases de Teoría (Lunes y Miércoles):

  - Control II: Diseño de controladores discretos PID y compensadores de adelanto/atraso por computador.

  - Aplicación: Control por realimentación de estados (LQR) y control robusto. Protocolos industriales Modbus RTU (tramas binarias, CRC) y Modbus TCP.

  - Bases de Datos: Conectividad de bases de datos (ODBC/JDBC). Seguridad informática básica y control de acceso basado en roles (RBAC).

## Distribución de Tareas Semanales (Martes de Laboratorio).

- Tareas de Docente:

  - Actuar como el “Auditor Científico Senior”. Evaluar el desempeño de los lazos cerrados en tiempo real.

  - Coordinar con sus estudiantes egresados (los que están en el IIDEPROQ/INIAM) para que visiten el laboratorio el día martes y compartan sus experiencias del mundo real con los alumnos de pregrado.

- Tareas de los Auxiliares:

  - Controlar de forma estricta los límites de Trabajo en Curso (WIP = 1) durante las pruebas de lazo cerrado físico para evitar colisiones en los brazos o reboses en el tanque de nivel.

  - Ayudar en la depuración de las tramas Modbus binarias utilizando analizadores de protocolos de comunicación.

- Tareas de los Estudiantes (ETN-902):

  - Programar e implementar el algoritmo PID discreto en la memoria de los PLCs (utilizando temporizadores por interrupción o lazos de tiempo real) para estabilizar el sistema de nivel.

- Tareas de los Estudiantes (ETN-1034):

  - Implementar el control por rango dividido (Split-Range) en la planta de manufactura y configurar las comunicaciones Modbus TCP/RTU entre los diferentes PLCs y HMIs PanelView.

- Tareas de los Estudiantes (ETN-1000):

  - Conectar el middleware (Node-RED o scripts en Python) para interrogar a los PLCs por Modbus, empaquetar los datos en JSON e insertarlos automáticamente en PostgreSQL. Desplegar los KPIs de eficiencia homeostática en el Dashboard web del laboratorio.

Hito Final de la Carrera (Semana 20): Entrega de las 4 plantas del laboratorio funcionando en lazo cerrado, interconectadas en red industrial, almacenando telemetría en tiempo real y desplegando resultados en un Dashboard local auditable por las autoridades de la facultad.

## REGLAS DEL JUEGO PEDAGÓGICO PARA MITIGAR LA BAJA BASE.

Para asegurar el éxito de este cronograma, aplicaremos tres políticas innegociables:

- Evaluación por Defectos Encontrados: En las primeras 6 semanas, la nota de laboratorio no dependerá de “crear algo nuevo”, sino de la cantidad de errores, omisiones o mejoras tipográficas y normalizadas que los estudiantes detecten y corrijan sobre los informes históricos recibidos. Esto fomenta la lectura crítica obligatoria.

- El Sistema de “Parejas Concurrentes”: En el laboratorio de los martes, los estudiantes de ETN-1034 (con mayor conocimiento de control) y los de ETN-1000 (enfocados en sistemas computacionales) trabajarán codo a codo en la misma planta. Las deficiencias de programación de un grupo se mitigan con las habilidades de diseño del otro, simulando un equipo de ingeniería industrial real.

- El Definition of Done (DoD) como Filtro: Ningún grupo tendrá permitido cargar código al PLC físico ni energizar actuadores de potencia si su simulación matemática previa en MATLAB/Simulink no ha sido auditada y firmada por el auxiliar o por el docente los días lunes o miércoles. La simulación es el escudo que protege el escaso equipamiento de la carrera contra cortocircuitos o fallas destructivas.

Laboratorios. Para garantizar un control riguroso del semestre II/2026, que inicia el 3 de agosto, el programa inter-asignaturas se estructurará de forma síncrona en 8 laboratorios unificados.

Se distribuye la carga de la siguiente manera:

- FASE 1 (Semanas 1 a 6) — Auditoría Kaizen e Ingeniería Inversa: Contempla el Laboratorio 1 (Identificación y Arquitectura Cliente-Servidor) (pp. 1, 19), el Laboratorio 2 (Simbología Normalizada P&ID/Eléctrica y Mockups de Datos) y el Laboratorio 3 (Gestión Colaborativa con Git/GitHub y Modelado Relacional Banco).

- FASE 2 (Semanas 7 a 13) — Modelado Dinámico, Caja Negra y Backend: Contempla el Laboratorio 4 (Identificación Teórica/Experimental y Diseño de BD en MySQL Workbench) y el Laboratorio 5 (Simulación Computacional de Sistemas Dinámicos y Programación de Restricciones/Triggers).

- FASE 3 (Semanas 14 a 20) — Implementación, Redes Industriales y ERP: Contempla el Laboratorio 6 (Implementación de Control Discreto/Ecuaciones de Diferencias y Conexión Web), el Laboratorio 7 (Control Avanzado por Realimentación de Estados/LQR y Dashboard Dinámico) y el Laboratorio 8 (Interoperabilidad Industrial Modbus, API Rest e Integración Final ERP).

## EJEMPLO FASE 1: PROPUESTA DE REDISEÑO CONCEPTUAL UNIFICADO (FASE 1: SEMANAS 1 A 6)

Para el 3 de agosto, las guías impresas tradicionales de laboratorio se unificarán en un formato de “Cuaderno de Bitácora del Proyecto de Interoperabilidad”, estructurado bajo el siguiente andamiaje incremental:

- Laboratorio Integrado 1 (Semanas 1-2): Ingeniería Inversa y Levantamiento de Activos.

  - Control II y Aplicación: Inspección fenomenológica macro de las 4 plantas. Clasificación rigurosa de variables MV, PV y DV.

  - Bases de Datos: Mapeo de la arquitectura Cliente-Servidor local. Análisis de latencia del puerto serie/ethernet de los controladores físicos (MicroLogix y Siemens S7-200) frente al servidor local.

- Laboratorio Integrado 2 (Semanas 3-4): Normalización y Modelado de Datos de Campo.

  - Control II y Aplicación: Corrección y actualización de diagramas P&ID bajo norma ISA 5.1 utilizando AutoCAD Electrical.

  - Bases de Datos: Diseño de los Mockups y el diccionario de datos de las pantallas HMI y del Dashboard del ERP local, identificando qué variables físicas exactas requieren persistencia de datos relacional.

- Laboratorio Integrado 3 (Semanas 5-6): Gestión Colaborativa del Código Fuente y Control de Versiones.

  - Materia Unificada: Implementación obligatoria de Git y GitHub. Estudiantes de las tres asignaturas aprenden a clonar, crear ramas operativas y resolver conflictos de código de forma conjunta sobre el software básico de las plantas y los scripts iniciales  PostgreSQL.

Si se mantiene este enfoque de andamiaje, las técnicas avanzadas, como: Espacio de Estados, Control Óptimo LQR, Control Adaptativo, Redes de Petri y/o Programación por Interrupciones, no se enseñarán como teoría abstracta; se inyectarán de forma natural a partir de la Semana 7 (Fase 2), cuando los estudiantes ya dominen los planos, la base de datos y la estructura Git del sistema.

Guía del Laboratorio 1 Unificado, diseñada bajo la filosofía de enfoque incremental para mitigar las deficiencias técnicas de la cohorte entrante.

## GUÍA DE LABORATORIO Nº 1.

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).

- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.

- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.

- FECHA DE INICIO DE TRABAJO EN CAMPO: Martes 4 de agosto de 2026.

- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 18 de agosto de 2026 (Semanas 1 y 2).

## 1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

## 1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Abstracción y Fenomenología: Desarrollar la capacidad de identificar y clasificar las variables fundamentales en sistemas mecánicos, hidráulicos y de procesos del laboratorio (Manufactura, Nivel de Agua, Brazos Articulados).

- Ingeniería Inversa: Localizar y caracterizar físicamente los componentes de hardware (Sensores ópticos, inductivos, de presión, actuadores paso a paso, variadores e interfaces PLC) sin depender de manuales de fábrica inexistentes.

- Análisis de Causalidad: Diagramar el proceso mediante bloques funcionales, estableciendo la relación causa-efecto entre las variables manipuladas (MV), variables controladas (PV) y variables de perturbación (DV), determinando las limitantes de operación en lazo abierto original.

## 1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Análisis de Arquitectura: Analizar los fundamentos técnicos de la comunicación y transferencia de datos entre elementos de procesamiento de campo (PLCs, RTUs) y un entorno cliente-servidor bajo el modelo estructural de 3 capas.

- Evaluación de Infraestructura Local: Investigar y contrastar las capacidades operativas y de latencia del hardware local del laboratorio frente a la viabilidad de despliegue de un backend en una PC industrial.

## 2. ALCANCE Y LIMITACIONES DEL PROYECTO INICIAL.

El presente laboratorio establece la base conceptual y el levantamiento analítico de activos del laboratorio. Se prohíbe explícitamente cualquier modificación física del cableado, carga de código o energización de actuadores de potencia sin la firma previa del docente o auxiliar. El trabajo se limita a una auditoría cualitativa, inspección visual y mapeo de señales para estructurar el pliego inicial de requerimientos de control y almacenamiento de datos.

## 3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

Las actividades de laboratorio se ejecutarán en escuadras de ingeniería concurrentes asignadas a las 4 plantas del laboratorio (Planta de Manufactura con 5 PLCs S7-200, Brazo Robótico XK-LS5B de 6 GDL, Brazo Robótico de 4 GDL y Planta de Nivel).

+---------------------------------------+

|        MARTES DE LABORATORIO          |

|  Escuadras de Ingeniería Concurrente  |

+-------------------+-------------------+

|

+-----------------------+-----------------------+

|                                               |

+-----------v-----------+                       +-----------v-----------+

|   EQUIPO DE CONTROL   |                       |   EQUIPO DE COMPUTO   |

| (ETN-902 / ETN-1034)  |                       |      (ETN-1000)       |

+-----------+-----------+                       +-----------+-----------+

|                                               |

| Audita Planta Cable a Cable                   | Mapea Flujo de Datos

| Identifica Tags ISA 5.1                       | Diseña Entidad-Relación

| Reporta Fallas de Instrumentos                | Analiza Latencia Red

+-----------------------+-----------------------+

|

v

+-----------------------+

|  BITÁCORA COMPILADA   |

|      Informe PDF      |

+-----------------------+

## 3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

- Auditoría Estática: Recibir el plano histórico del semestre anterior correspondiente a la planta asignada. Realizar un recorrido físico cable por cable e identificar si los sensores y actuadores reales coinciden con la nomenclatura esquemática heredada.

- Mapeo de Variables: Clasificar las variables del sistema en un vector multifase. Determinar rangos de voltaje o corriente aproximados midiendo de forma pasiva con multímetro los bornes del panel de control de la planta.

- Análisis de Causalidad: Dibujar a mano alzada el diagrama de bloques del sistema, indicando la señal de referencia r(t), señal de error e(t), acción de control u(t) enviada por el PLC y la variable física real medida por el sensor y(t).

## 3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

- Inspección del Procesamiento: Identificar la CPU y los módulos de expansión analógica o digital presentes en el tablero eléctrico (ejemplo, Módulo EM 231 del Siemens S7-200 o puertos del MicroLogix 1100). Documentar marcas, modelos y especificaciones de corriente nominal de alimentación.

- Identificación de Ruptura de Lazo: Analizar críticamente el estado físico del sistema. Si los encoders del brazo robótico están desconectados, o si la planta de nivel carece de actuador calefactor conectado al PLC, fundamentar matemáticamente en la bitácora la “Ruptura de Causalidad” que provoca que la planta opere a lazo abierto ciego.

- Mantenimiento Preventivo Inicial: Reportar fallas mecánicas evidentes, holguras por correa o problemas de presión constante en las unidades de mantenimiento neumáticas que actúan como perturbación estocástica (DV) del sistema.

## 3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

- Diseño Conceptual de Telemetría: Analizar el flujo que experimentarán los datos de la planta. Dibujar un diagrama de arquitectura cliente-servidor de 3 capas indicando cómo viajará la variable física desde el sensor, pasará por el registro binario del PLC, será leída por un middleware y se almacenará en el motor relacional.

- Levantamiento de Requerimientos de Persistencia: Entrevistar a los compañeros de Control de su escuadra para determinar qué datos críticos deben guardarse. Diseñar el borrador preliminar del Modelo Entidad-Relación preliminar centrado en almacenar: Variables de proceso (PV), Acciones de Control (MV), Alertas de desborde y Tiempos de operación de las plantas.

## 3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

- Seguridad Física: Verificar que las presiones neumáticas y los disyuntores térmicos de protección del laboratorio estén desenergizados al inicio de la sesión.

- Control de Activos: Custodiar el uso correcto de los multímetros y osciloscopios asignados a cada mesa de trabajo.

- Asistencia Técnica: Guiar a los estudiantes de Bases de Datos en la configuración inicial del sistema operativo Linux/Windows de las PCs del laboratorio para albergar los servidores de prueba locales.

## 3.5. Tareas de Docente (Auditor).

- Apertura Metodológica: Explicar el hilo conductor del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas en la clase magistral del lunes previo al laboratorio.

- Monitoreo en Campo: Evaluar las dinámicas de grupo de las escuadras concurrentes el día martes, asegurando que los alumnos de computación y control se comuniquen con lenguaje ingenieril estandarizado.

- Auditoría de Bitácoras: Evaluar los informes basándose en la rigurosidad de los defectos y discrepancias encontrados sobre la documentación histórica provista.

## 4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).

La bitácora de resultados deberá ser compilada en un único archivo PDF por escuadra, entregado mediante la plataforma Classroom. El documento debe contener de forma obligatoria:

- Ficha Técnica Unificada: Listado formal de hardware de la planta con marca, modelo, tipo de señal (Analógica/Digital) y rangos eléctricos de operación de cada sensor/actuador.

- Reporte de Discrepancias Kaizen: Cuadro detallado que denote las diferencias, errores de cableado o fallas lógicas encontradas entre el plano histórico heredado y la planta física real.

- Diagrama de Bloques Fenomenológico: Esquema formal que demuestre la causalidad y las señales de error, control y salida de la planta intervenida.

- Esquema de Arquitectura de Datos: Diagrama de 3 capas diseñado por los estudiantes de ETN-1000 que muestre el flujo conceptual de la telemetría local.

## 4.1. Criterios de Evaluación Oral.

Cada escuadra defenderá su bitácora en una sesión breve de 10 minutos frente al docente. La nota final del laboratorio se computará bajo la siguiente ponderación de rigor:

- 40%: Rigurosidad y precisión técnica en el Reporte de Discrepancias Kaizen (Evaluación por errores encontrados sobre el activo histórico).

- 30%: Coherencia matemática y fenomenológica del diagrama de bloques y clasificación de variables (PV,MV,DV) frente a la planta real.

- 30%: Claridad del flujo de datos cliente-servidor de 3 capas y pertinencia del modelo de persistencia relacional propuesto.

Guía del Laboratorio 2 Unificado, estructurada para ejecutarse durante las Semanas 3 y 4 del semestre (mediados de agosto de 2026), enlazando directamente la normalización industrial con el diseño computacional de datos, dedicado a la normalización estricta ISA 5.1 de los planos en AutoCAD Electrical y el diseño de los Mockups de interfaz de usuario.

## GUÍA DE LABORATORIO Nº 2.

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).

- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.

- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.

- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 18 de agosto de 2026.

- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 1 de septiembre de 2026 (Semanas 3 y 4).

## 1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

## 1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Normalización Internacional: Conocer, interpretar y aplicar la simbología normalizada bajo el estándar mundial ANSI/ISA-S5.1-2009 para diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID) y las normativas IEC 60617 / IEEE para esquemas eléctricos de potencia y mando.

- Documentación de Ingeniería: Desarrollar planos técnicos de alta fidelidad utilizando software CAD especializado (AutoCAD Electrical o equivalente), implementando el manejo riguroso de capas (layers), bloques de símbolos normalizados y referencias cruzadas.

- Estratificación de Versiones (Kaizen): Tomar el plano analizado en el Laboratorio 1 y generar la Versión 2.0 oficial de la planta asignada, corrigiendo todas las discrepancias físicas detectadas.

## 1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Modelado de Interfaces (UI/UX): Diseñar representaciones visuales estáticas y dinámicas (Wireframes y Mockups) para las interfaces Hombre-Máquina (HMI) de planta y las pantallas web del Dashboard del ERP centralizado.

- Estructuración de Flujos de Captura: Determinar la jerarquía visual de navegación de las vistas y clasificar de forma exhaustiva los elementos gráficos que requieren almacenamiento permanente en el backend (tipos de datos de formularios, estados de alarmas y registros históricos).

## 2. ALCANCE.

El presente laboratorio se limita al plano del diseño esquemático, gráfico y estructural de software y planos de planta. Los estudiantes utilizarán herramientas informáticas de dibujo y modelado técnico. No se realizarán alteraciones sobre el hardware físico de las plantas del laboratorio. Cada plano o interfaz gráfica generada debe contar con una justificación metodológica basada en el Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC).

## 3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

Las escuadras de ingeniería concurrentes trabajarán en el laboratorio de cómputo y gabinete sobre las 4 plantas piloto asignadas.

## 3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

- Levantamiento P&ID (Norma ISA 5.1): Dibujar el diagrama P&ID completo de la planta en AutoCAD Electrical. Se debe identificar y etiquetar cada instrumento mediante el código de letras estandarizado (ejemplo, LT para Transmisor de Nivel, PV para Válvula de Proceso, TE para Elemento de Temperatura). Las líneas de señal electrónica deben ser de 0.25 mm y diferenciarse claramente de las tuberías de proceso (1.0 mm).

- Identificación de Lazos: Agrupar los instrumentos en lazos de control numerados secuencialmente (ejemplo, Lazo de Nivel 101, Lazo de Temperatura 102). Indicar gráficamente si el controlador está montado en campo, en un panel principal accesible al operador o si corresponde a una función lógica compartida en el PLC.

## 3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

- Esquemas Eléctricos Industriales (Norma IEC/IEEE): Diseñar los planos eléctricos trifásicos y monofásicos de alimentación de la planta. Es obligatorio estructurar el plano dividiendo la etapa de Potencia (líneas de alimentación a variadores de frecuencia Powtran, motores asíncronos o resistencias mofla) de la etapa de Mando/Control (alimentación a 24 VDC del PLC Siemens S7-200 o MicroLogix, relés de estado sólido SSR y lazos de sensores de 4-20 mA).

- Referencias Cruzadas y Rotulación: Implementar la rotulación automática de cables y borneras en el software CAD. Configurar las referencias cruzadas de los contactos auxiliares de los contactores magnéticos y relés de protección térmica para garantizar que el plano actúe como un manual auditable de mantenimiento industrial.

## 3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

- Diseño de Mockups y Patrones UI: Diseñar las pantallas de interfaz del sistema utilizando herramientas de prototipado (como Figma o Adobe XD). Se deben diseñar dos entornos obligatorios:

  - La Pantalla HMI de Planta (PanelView de 5.7”): Interfaz local táctil simplificada orientada al operador de campo, mostrando el valor actual de la variable (PV), el setpoint (SP), botones de parada de emergencia y estados lógicos de los actuadores (Marcha/Parada).

  - El Dashboard del ERP Web: Interfaz analítica compleja para las autoridades y científicos, mostrando gráficos históricos de series de tiempo, tablas de alarmas y registros de auditoría de usuarios.

- Organigrama de Vistas y Cuadro de Datos: Construir un organigrama que muestre la jerarquía de navegación y enlaces entre las pantallas diseñadas. Generar el cuadro descriptivo preliminar de campos que se conectará con el backend, detallando qué elementos visuales (campos numéricos, selectores de modo, cadenas de texto de usuarios) se transformarán en columnas de bases de datos.

## 3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

- Soporte de Software: Proveer las librerías de bloques de simbología normalizada (normas ISA e IEC) para AutoCAD Electrical en las PCs del laboratorio.

- Asistencia en Prototipado: Guiar a los estudiantes de ETN-1000 en la aplicación de paletas de colores legibles y tipografías consistentes de grado industrial para pantallas HMI, evitando interfaces saturadas o confusas.

## 3.5. Tareas del Docente.

- Evaluación de Consistencia: Auditar los diagramas P&ID de cada grupo en la sesión del martes de la semana 4, verificando la consistencia física entre los planos de AutoCAD y la máquina real del laboratorio.

- Aprobación del Diseño UI: Revisar los Mockups presentados por los alumnos de computación, validando que las variables críticas que el equipo de control necesita supervisar estén correctamente mapeadas en las vistas de software.

## 4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).

El informe técnico compilado por escuadra en formato PDF deberá incluir como anexos obligatorios los archivos nativos de diseño (.dwg para AutoCAD Electrical y los enlaces al prototipo de Mockups). El “Definition of Done” exige:

- Plano P&ID (Versión 2.0): Plano digitalizado completo bajo norma ANSI/ISA-S5.1-2009, limpio de anotaciones informales y con el cajetín de rotulación formal de la carrera.

- Plano Eléctrico Industrial: Esquema de Potencia y Mando bajo norma IEC, detallando los bornes de conexión exacta hacia los módulos del PLC (ejemplo, Entradas analógicas del módulo EM 231).

- Prototipo de Mockups de Interfaces: Vistas HMI y Dashboard Web con su respectiva paleta de colores y el organigrama jerárquico de navegación interactiva.

- Cuadro Descriptivo de Campos de Almacenamiento: Tabla de correspondencia entre los componentes visuales de la interfaz de usuario y los datos primitivos requeridos por el sistema.

## 4.1. Ponderación de la Evaluación Oral (Defensa de 10 minutos).

- 40%: Cumplimiento estricto de las normas ISA 5.1 e IEC/IEEE en la representación gráfica de instrumentos, calibres de líneas de señal y cableado eléctrico.

- 30%: Calidad, consistencia visual y nivel de usabilidad industrial de los Mockups HMI y Dashboard Web propuestos por el equipo de ETN-1000.

- 30%: Rigurosidad en el control de versiones y justificación del flujo del Ciclo de Vida (SDLC) que conecta los planos técnicos con los requerimientos de la base de datos.

Guía del Laboratorio 3 Unificado, estructurado para ejecutarse durante las Semanas 5 y 6 del semestre (finales de agosto de 2026).

Esta guía cierra la Fase 1 (Auditoría Kaizen e Ingeniería Inversa), introduciendo de forma obligatoria el uso de herramientas de control de versiones y el modelado conceptual y lógico de datos, preparando a los estudiantes para la fase de modelado dinámico y programación física.

Con este laboratorio cerramos de forma oficial las tres guías de la Fase 1 (Semanas 1 a 6). Los estudiantes iniciarán el 3 de agosto sabiendo exactamente cómo auditar las plantas, cómo normalizar los planos en AutoCAD y cómo gestionar el proyecto colaborativamente en GitHub, reduciendo las deficiencias de programación mediante el andamiaje incremental.

## GUÍA DE LABORATORIO Nº 3.

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).

- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.

- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.

- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 1 de septiembre de 2026.

- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 15 de septiembre de 2026 (Semanas 5 y 6).

## 1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

## 1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Gestión del Ciclo de Vida del Software de Control: Adoptar metodologías modernas de desarrollo colaborativo mediante sistemas de control de versiones (Git y GitHub), aplicadas a la custodia y evolución incremental de la documentación y scripts de automatización.

- Gestión de Cambios de Ingeniería (Kaizen): Consolidar la Versión 2.0 oficial de los planos de planta generados en el Laboratorio 2, implementando un flujo formal de revisión y aprobación técnica (Pull Requests) para evitar la pérdida o duplicación de datos de ingeniería entre semestres.

## 1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Modelado Relacional de Datos: Transformar los requerimientos de telemetría y los Mockups del Laboratorio 2 en un Modelo Entidad-Relación (E-R) formal y su correspondiente Modelo Lógico, aplicando reglas estrictas de normalización (1FN, 2FN, 3FN).

- Estandarización de Repositorios: Diseñar y administrar la estructura de carpetas de un repositorio Git compartido, garantizando que el código de base de datos, el middleware y los archivos CAD coexistan de forma modular y documentada.

## 2. ALCANCE.

El presente laboratorio se ejecuta íntegramente en el entorno de desarrollo informático y de base de datos del laboratorio de cómputo. Los estudiantes implementarán repositorios en GitHub y el diseño relacional del sistema de adquisición local. No se realizarán conexiones eléctricas o neumáticas en caliente sobre el hardware de las plantas, limitándose el uso de las computadoras a la emulación local de bases de datos y control de versiones bajo el marco del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC).

## 3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

Las escuadras concurrentes trabajarán compartiendo una computadora por planta y sus perfiles institucionales en GitHub, dividiéndose las responsabilidades de la siguiente manera:

## 3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

- Estructuración del Repositorio de Planta: Crear la estructura de carpetas en el repositorio local Git de la escuadra bajo la siguiente jerarquía normalizada:

  - /documentacion/planos_isa/ (Para los archivos .dwg y .pdf de AutoCAD)

  - /documentacion/manuales_inversa/ (Para las fichas técnicas del Lab 1)

- Control de Versiones Documental: Utilizar la consola de comandos de Git para realizar el seguimiento del plano de planta. Es obligatorio registrar el historial de cambios ejecutando los comandos fundamentales (git init, git add, git commit -m "Mensaje descriptivo") cada vez que se realice una corrección física sobre el diagrama P&ID o el esquema eléctrico.

## 3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

- Flujo Colaborativo y Ramificaciones (Branching): Crear ramas operativas en Git (git branch o git checkout -b) para trabajar de forma aislada en componentes específicos (ejemplo, rama potencia_horno o rama sensores_airlift).

- Integración de Código (Merge y Pull Requests): Simular el flujo de una oficina de ingeniería real de software. Subir las ramas a GitHub (git push origin) y realizar un Pull Request formal en la interfaz web de GitHub. El líder de escuadra o el auxiliar actuará como el “Code Reviewer” que audita que los cambios cumplan con las normas ISA 5.1 e IEC antes de fusionar la rama con el tronco principal (main).

## 3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

- Diseño del Modelo Entidad-Relación (E-R): Utilizando una herramienta CASE (como MySQL Workbench o pgModeler), diseñar el diagrama conceptual E-R del sistema de adquisición. La base de datos debe almacenar de forma relacional y óptima:

  - La telemetría histórica de las variables físicas (PV, MV, DV).

  - Los estados de las alarmas lógicas críticas de planta.

  - El registro de inicio de sesión de los operadores (logs).

- Normalización Rigurosa: Aplicar las tres primeras Formas Normales de forma exhaustiva, asegurando que no existan grupos repetitivos de variables en una sola celda, que todas las columnas dependan exclusivamente de la llave primaria (PK), y que no existan dependencias transitivas. El modelo resultante debe ser exportado a una carpeta del repositorio denominada /database/scripts/.

## 3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

- Soporte de Git: Auxiliar a los estudiantes en la resolución de “conflictos de fusión” (Merge Conflicts) que ocurran cuando dos alumnos intenten modificar la misma sección de un plano o script de base de datos simultáneamente.

- Validación del Servidor: Verificar que el motor PostgreSQL o MySQL esté correctamente instalado de forma local en la PC de la mesa de trabajo para las siguientes pruebas de la Fase 2.

## 3.5. Tareas del Docente.

- Auditoría de Repositorios: Inspeccionar los perfiles de GitHub de las escuadras durante la sesión del martes de la semana 6, evaluando la frecuencia, claridad y pertinencia técnica de los comentarios de los commits realizados por los alumnos.

- Filtro de la Fase 1: Evaluar que el Modelo E-R presentado por los estudiantes de ETN-1000 refleje con total fidelidad la nomenclatura analítica de los lazos de control (tags ISA 5.1) definidos por el equipo de control automático.

## 4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).

Para dar por cerrada y aprobada la Fase 1 del semestre, cada escuadra concurrente debe cumplir con el siguiente pliego de condiciones técnicas indispensables:

- Enlace al Repositorio de GitHub: Dirección URL pública del repositorio de la escuadra, el cual debe registrar actividad de commits de la totalidad de los integrantes del grupo sin excepción.

- Diagrama del Modelo Entidad-Relación (E-R) y Lógico: Imagen vectorial o PDF del esquema de base de datos relacional normalizado en 3FN, detallando llaves primarias, foráneas, tipos de datos y relaciones de cardinalidad (1:N, M:N).

- Historial de Cambios (Git Log): Archivo de texto generado por consola (git log --oneline --graph) que certifique el flujo incremental de la documentación técnica y planos industriales de la planta.

- Informe de Cierre de Fase: Bitácora en PDF que recopile los logros técnicos alcanzados en los Laboratorios 1, 2 y 3, firmada digitalmente o incluyendo los perfiles ORCID del equipo.

## 4.1. Ponderación de la Evaluación Oral (Defensa de 10 minutos).

- 40%: Rigurosidad en la aplicación de las Formas Normales y correspondencia del Modelo E-R con las variables físicas (PV, MV, DV) de las plantas del laboratorio.

- 30%: Dominio de los comandos de consola de Git, resolución de conflictos y calidad estructural del flujo de ramificaciones en GitHub.

- 30%: Capacidad de trabajo interdisciplinar demostrado en la bitácora: el código y los esquemas de bases de datos deben hablar el mismo lenguaje normado ISA 5.1 que los planos eléctricos e instrumentación de control.

Guías de laboratorios correspondientes a la Fase 2 (Semanas 7 a 13) — Modelado Dinámico, Caja Negra y Backend.

Estas guías (Laboratorios 4 y 5) están diseñadas bajo el enfoque de andamiaje incremental y simulación en entorno seguro (Sandbox) para nivelar las deficiencias teórico-prácticas en control discreto, espacio de estados y programación de bases de datos antes de intervenir físicamente las plantas del laboratorio de control.

Con estas guías, los estudiantes disponen de la consideración metodológica para modelar, simular en entorno seguro y estructurar la seguridad lógica del backend en PostgreSQL, protegiendo el equipamiento físico antes de pasar al control en caliente del PLC en la Fase 3.

## GUÍA DE LABORATORIO Nº 4.

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).

- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.

- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.

- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 15 de septiembre de 2026.

- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 29 de septiembre de 2026 (Semanas 7 y 8).

## 1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

## 1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Identificación Experimental por Caja Negra: Aplicar métodos empíricos de estímulo-respuesta (pruebas en escalón) sobre las plantas físicas para aproximar sus funciones de transferencia en tiempo continuo.

- Modelado Analítico Multivariable: Formular las ecuaciones diferenciales del sistema en el dominio del tiempo e identificar las variables para su representación inicial en Espacio de Estados.

## 1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Estructuración Física de Base de Datos: Traducir el Modelo Lógico aprobado en la Fase 1 a un entorno físico real en PostgreSQL, utilizando herramientas CASE (como MySQL Workbench o pgModeler) para la generación automática de scripts estructurados (DDL).

- Diseño de Diccionarios y Restricciones: Definir con precisión los tipos de datos primitivos (FLOAT, INTEGER, VARCHAR, TIMESTAMP), llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK) y restricciones básicas de nulidad (NOT NULL).

## 2. ALCANCE Y SEGURIDAD (ENTORNO SEGURO).

Para proteger el escaso equipamiento de la carrera contra fallas destructivas, se prohíbe de forma estricta inyectar señales de excitación manuales de magnitudes desproporcionadas sobre los actuadores. La adquisición de datos se realizará en lazo abierto controlado. Los estudiantes recopilarán los archivos de telemetría exclusivamente en formato de texto (.txt o .csv) para su posterior análisis matemático en computadora.

## 3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

Las escuadras concurrentes aplicarán la ingeniería de datos y la metrología dinámica sobre las plantas asignadas en el laboratorio.

## 3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

- Prueba de Estímulo-Respuesta: Con la asistencia del auxiliar, aplicar una señal escalón controlada u(t) a la variable manipulada (ejemplo, porcentaje de apertura de la válvula de agua o frecuencia fija del motor del brazo).

- Captura de Datos de Planta: Utilizar el osciloscopio o el software de interfaz local para registrar la curva de reacción de la variable controlada y(t). Exportar los vectores de tiempo, entrada y salida en un archivo CSV.

- Identificación Clásica: Emplear métodos como el de Smith o Sundaresan para aproximar el sistema a una función de transferencia de primer o segundo orden con tiempo muerto:

G(s)=Ke-t_dsτs+1

## 3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

- Ecuaciones de Estado Analíticas: Formular matemáticamente las leyes físicas que rigen el sistema (ejemplo, balances de masa hidráulicos para los tanques de nivel, o ecuaciones de torque/inercia mecánica para las articulaciones de los brazos).

- Obtención de Matrices: Representar analíticamente el sistema dinámico continuo en su forma linealizada matricial:

x(t)=Ax(t)+Bu(t)

Definir explícitamente el significado físico de cada componente del vector de estado x(t).

## 3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

- Generación de Scripts Físicos (DDL): Crear el archivo script estructura_telemetria.sql. El código debe incluir las sentencias de creación de la base de datos local y sus respectivas tablas (CREATE TABLE).

- Configuración de Integridad Referencial: Implementar explícitamente las relaciones entre tablas mediante restricciones FOREIGN KEY, añadiendo reglas operativas de integridad como ON DELETE RESTRICT y ON UPDATE CASCADE.

- Entrega e Inyección: Ejecutar el script generado directamente sobre el gestor de base de datos local (PostgreSQL) de la PC industrial asignada a la planta, entregando el registro de ejecución exitosa en el repositorio Git (/database/scripts/).

## 3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

- Aprobación de Señal: Validar que la señal de excitación para la prueba escalón se encuentre dentro de los límites de corriente y torque seguros de la planta antes de permitir el encendido.

- Soporte SQL: Asistir a los alumnos con deficiencias de programación en la correcta sintaxis y depuración de errores durante la ejecución de los scripts DDL en PostgreSQL.

## 3.5. Tareas del Docente.

- Auditoría de Modelos: Evaluar de forma personalizada la consistencia analítica de las matrices A, B, C, D planteadas por el equipo de control.

- Verificación del Backend: Comprobar la correcta estructuración física y normalización del esquema de base de datos inyectado en las PCs de los laboratorios.

## 4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).

La bitácora de resultados deberá incluir los siguientes componentes técnicos consolidados de la Fase 2:

- Script SQL Ejecutable (.sql): Archivo con sentencias de base de datos puras que construya la base física, tablas y llaves de integridad sin errores de sintaxis.

- Archivo de Telemetría Cruda (.csv): Datos tabulados del ensayo experimental escalón (Tiempo, Voltaje de entrada, Respuesta del sensor).

- Modelo Continuo Identificado: Función de transferencia parametrizada y cálculo de las matrices analíticas del Espacio de Estados.

## 4.1. Ponderación de la Defensa de Laboratorio.

- 40%: Rigor en la aplicación de la integridad referencial y correcta correspondencia de tipos de datos en el script SQL de ETN-1000.

- 30%: Precisión y validez metodológica en el cálculo de la función de transferencia empírica a partir de la curva de reacción física.

- 30%: Consistencia de las ecuaciones analíticas de espacio de estados frente al comportamiento fenomenológico de la planta.

## GUÍA DE LABORATORIO Nº 5.

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).

- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.

- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.

- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 29 de septiembre de 2026.

- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 27 de octubre de 2026 (Semanas 9, 10, 11, 12 y 13).

## 1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

## 1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Modelado Computacional y Simulación (Sandbox): Desarrollar gemelos digitales dinámicos de las plantas reales utilizando software de cálculo científico (MATLAB / Simulink), analizando la respuesta temporal ante diferentes condiciones operativas.

- Discretización Matemática: Mapear los modelos continuos identificados en el Laboratorio 4 hacia el dominio del tiempo discreto (Plano Z), seleccionando el periodo de muestreo óptimo (Ts) bajo el Teorema de Nyquist-Shannon y criterios de compromiso dinámico.

## 1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Programación del Servidor (Lógica de Negocios): Desarrollar e implementar funciones almacenadas (Stored Procedures) y disparadores lógicos (Triggers) en lenguaje PL/pgSQL para automatizar la validación de telemetría de campo.

- Seguridad Funcional por Software: Programar filtros lógicos en el motor de base de datos que detecten anomalías o excursiones de variables físicas e inserten registros automáticos de alerta en tiempo real.

## 2. ALCANCE.

El presente laboratorio se ejecuta exclusivamente en el dominio de la simulación por computadora y la programación del motor backend. No se realizarán intervenciones sobre el hardware físico de las plantas. El gemelo digital desarrollado en Simulink constituirá el filtro obligatorio de seguridad (Definition of Done); ningún grupo podrá cargar algoritmos en PLCs en la Fase 3 sin que su simulación previa sea aprobada con precisión matemática superior al 95%.

## 3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

Las escuadras de ingeniería concurrentes cooperarán utilizando MATLAB/Simulink y el motor local PostgreSQL de las PCs del laboratorio.

## 3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

- Construcción del Gemelo Digital: Implementar en Simulink el diagrama de bloques del sistema identificado en el Laboratorio 4. Alimentar el modelo con el archivo CSV de telemetría cruda y contrastar la respuesta de la simulación frente a los datos reales medidos en planta.

- Discretización Analítica: Calcular analíticamente la función de transferencia discreta G(z) empleando un retenedor de orden cero (ZOH):

G(z)=(1-z-1)ZG(s)s

- Selección del Periodo de Muestreo (Ts): Justificar numéricamente la selección de (Ts) en base a las constantes de tiempo térmicas, mecánicas o hidráulicas de su planta asignada (τ/10≤Ts≤τ/4).

## 3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

- Simulación en Espacio de Estados: Construir el modelo matricial en Simulink utilizando bloques integradores continuos o el bloque nativo State-Space.

- Análisis de Propiedades Estructurales: Calcular mediante comandos de MATLAB las matrices de Controlabilidad (MC) y Observabilidad (MO):

MC= B   AB  A2B  …    An-1B

Determinar el rango numérico de las matrices para certificar formalmente si el sistema físico es apto para el control avanzado por realimentación de estados.

## 3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

- Programación de Triggers de Seguridad (PL/pgSQL): Desarrollar la función almacenada y el disparador lógico verificar_limites_variables(). Este trigger debe ejecutarse automáticamente ante cualquier sentencia BEFORE INSERT en la tabla historico_telemetria.

- Lógica del Filtro de Datos: El trigger debe evaluar el valor numérico entrante frente a los umbrales críticos de seguridad de la planta (ejemplo, desborde del tanque de nivel, sobrecalentamiento del horno a más de 800°C o colisión angular del brazo). Si se violan los límites, el trigger debe desviar el flujo, generar un registro en la tabla registro_alertas con estampa de tiempo UTC de alta precisión y cambiar el estado lógico de operación de la planta a falso.

- Pruebas de Inyección de Carga: Simular fallas lógicas inyectando de forma manual sentencias SQL con valores extremos erróneos para verificar de forma local que los triggers actúen instantáneamente bloqueando los datos inválidos.

## 3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

- Auditoría de Simulación: Verificar que el índice de ajuste dinámico entre el gemelo digital en Simulink y la respuesta real de la planta supere el 95% requerido.

- Validación de Triggers: Supervisar las pruebas de inyección manual de transacciones SQL erróneas en PostgreSQL, garantizando el aislamiento galvánico de datos.

## 3.5. Tareas del Docente.

- Revisión Metodológica: Evaluar el criterio de diseño analítico empleado para la selección del periodo de muestreo discreto Ts.

- Firma del Escudo de Seguridad: Firmar de forma física o digital la conformidad del gemelo digital de cada escuadra, habilitando formalmente al grupo para transitar a la Fase 3 de implementación física sobre las plantas de la UMSA.

## 4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).

Este laboratorio cierra de manera definitiva la Fase 2 (Semanas 7 a 13) del cronograma semestral. Los entregables consolidados son:

- Archivo de Simulación Computacional (.slx / .m): Archivos nativos de MATLAB/Simulink que contengan el gemelo digital y los cálculos algebraicos de rango matricial.

- Script SQL de Lógica de Servidor (.sql): Archivo que contenga la declaración formal del cuerpo de las funciones PL/pgSQL y la activación de los triggers sobre las tablas relacionales.

- Informe de Cierre de Fase 2: Documentación técnica indexada en formato PDF que certifique la precisión matemática del gemelo digital y la resiliencia del motor backend ante transacciones SQL inválidas.

## 4.1. Ponderación de la Defensa de Cierre de Fase.

- 40%: Índice de fidelidad del gemelo digital en Simulink frente a la planta real de la carrera y justificación analítica matemática del muestreo discreto.

- 30%: Resiliencia y lógica de control de excepciones del backend: los triggers en PL/pgSQL deben aislar y alertar cualquier inserción de variables fuera de límite de forma determinista.

- 30%: Rigurosidad en el control de versiones en GitHub: los scripts del servidor y archivos de simulación deben estar correctamente versionados bajo ramas de ingeniería confirmadas (Merge aprobado).

Guias laboratorios correspondientes a la Fase 3 (Semanas 14 a 20) — Implementación, Redes Industriales y ERP.

En esta fase, los estudiantes aplican los aspectos de seguridad validados en la Fase 2, programando en caliente los controladores de las 4 plantas reales de laboratorio (Siemens S7-200, Allen-Bradley MicroLogix) e interconectándolos en la arquitectura de red local para enviar telemetría en tiempo real al motor PostgreSQL.

Los estudiantes cuentan con las especificaciones analíticas semanales organizadas por asignatura para transformar las maquetas del laboratorio en un ecosistema tecnológico unificado interconectado en red Modbus al ERP local antes del inicio de clases del 3 de agosto.

## GUÍA DE LABORATORIO Nº 6.

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).

- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.

- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.

- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 10 de noviembre de 2026.

- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 24 de noviembre de 2026 (Semanas 14 y 15).

## 1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

## 1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Programación de Control Discreto en Hardware: Traducir las ecuaciones de diferencias lógicas del controlador diseñado en el plano Z a código ejecutable en el PLC utilizando interrupciones periódicas por tiempo (Timer Interrupts).

- Manejo de Tiempos de Ejecución de Tareas: Configurar rutinas en tiempo real que garanticen el determinismo del periodo de muestreo (Ts) elegido en la Fase 2, manejando de forma estricta las excepciones de hardware.

## 1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Desarrollo del Middleware de Telemetría: Programar la lógica de negocios de la capa intermedia (utilizando Node-RED o scripts estructurados en Python) para realizar la captura cíclica de registros de datos desde el PLC periférico.

- Conectividad entre Capas: Implementar la inyección síncrona de las variables físicas paquetizadas en objetos JSON hacia el motor relacional PostgreSQL local.

## 2. ALCANCE Y SEGURIDAD CRÍTICA EN PLANTA.

Habiendo aprobado el gemelo digital en Simulink en la Fase 2, las escuadras tienen la autorización formal para cablear y descargar código en caliente sobre los PLCs de las plantas. Para prevenir cortocircuitos o daños mecánicos debido a la baja base, queda terminantemente prohibido ejecutar el código del controlador con el actuador de potencia energizado en la primera corrida. La verificación inicial del lazo cerrado se ejecutará en modo de simulación de lazo con actuador flotante, midiendo las salidas analógicas del PLC (4-20 mA o 0-10 V) de manera pasiva mediante un multímetro.

## 3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

Las escuadras operarán de forma concurrente unificando el software de control y el middleware de adquisición en cada estación de trabajo.

## 3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

- Conversión a Ecuaciones de Diferencias: Transformar el diseño del compensador discreto D(z) obtenido por métodos analíticos o lugar geométrico de las raíces discretas a su algoritmo recursivo en el dominio del tiempo:

u(k)=-a1u(k-1)-a2u(k-2)+b0e(k)+b1e(k-1)

- Manejo de Interrupciones en el PLC: Programar el algoritmo recursivo dentro de una rutina de interrupción por tiempo cíclico del controlador (ejemplo, bloque de interrupción especial SMB34 en el Siemens S7-200 para fijar una base de tiempo exacta en milisegundos).

- Filtrado del Error: Almacenar en registros locales indexados los estados pasados de la variable de error e(k-1) y la acción de control previa u(k-1) requeridos por la ecuación de diferencias.

## 3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

- Acondicionamiento y Escalado de Variables: Programar los bloques de escalado analógico de entrada en el PLC para traducir la señal digital cruda del convertidor ADC (ejemplo, 0 a 32000 cuentas) a variables físicas con unidades de ingeniería (mililitros, litros, grados Celsius).

- Lógica del Evento Discreto: Validar que la máquina de estados lógicos l0/l1 y de seguridad (Red de Petri desarrollada en la Fase 2) supervise en todo momento la operación del lazo clásico, cortando de forma determinista el tren de pulsos (PTO/PWM) ante fallas operativas o la activación del botón de emergencia.

## 3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

- Configuración de Nodos de Lectura del Middleware: Implementar un flujo lógico en Node-RED que interrogue de forma constante la dirección de memoria de los registros internos del PLC asignados a las variables físicas (PV,MV,DV).

- Mapeo de Objetos JSON e Inserción SQL: Programar la rutina que recolecte los tags analógicos flotantes, construya un objeto de datos estructurado en formato JSON y ejecute la sentencia parametrizada INSERT INTO historico_telemetria mediante el nodo cliente nativo de PostgreSQL, verificando la estabilidad del canal TCP de transporte.

## 3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

- Verificación del Muestreo: Conectar el osciloscopio a un pin digital auxiliar de prueba del PLC programado para alternar de estado lógico dentro de la rutina de interrupción, midiendo físicamente la estabilidad temporal del periodo Ts frente al Jitter del procesador.

- Auditoría de Inserción: Comprobar mediante consultas de consola en PostgreSQL que el middleware inyecte de manera limpia los datos libres de registros duplicados o truncados.

## 3.5. Tareas del Docente.

- Aprobación del Lazo Flotante: Auditar el comportamiento dinámico de la acción de control calculada por la ecuación de diferencias frente al error simulado, habilitando la conexión mecánica del actuador de potencia.

- Evaluación de la Latencia del Middleware: Verificar que la tasa de refresco del middleware no sature la pila de la interfaz de red del PLC de campo.

## 4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).

- Código Fuente del PLC (.mwp / .rss): Archivo nativo del proyecto de automatización del PLC conteniendo la rutina de interrupción síncrona y la ecuación de diferencias implementada.

- Flujo del Middleware (.json): Archivo de exportación de la lógica de Node-RED o script Python que certifique la comunicación, empaquetado JSON e inserción automatizada en PostgreSQL.

- Bitácora Técnica de Lazo Abierto vs. Lazo Cerrado: Reporte gráfico documentando la mejora cualitativa de estabilidad alcanzada al cerrar el lazo clásico.

## GUÍA DE LABORATORIO Nº 7

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).

- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.

- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.

- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 24 de noviembre de 2026.

- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 8 de diciembre de 2026 (Semanas 16 y 17).

## 1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

## 1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Implementación de Control Avanzado (Espacio de Estados): Desplegar algoritmos avanzados de control óptimo (LQR) en el hardware del PLC para regular de forma multivariable los procesos no lineales de los brazos robóticos y hornos tubulares.

- Compensación de Dinámicas No Lineales: Programar el cálculo en tiempo real de los vectores de ganancia óptima K calculados mediante la sintonización de matrices de ponderación de energía Q y R.

## 1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Desarrollo del Frontend Analítico del ERP: Programar el Dashboard Web local del laboratorio utilizando librerías gráficas para desplegar en línea curvas de series de tiempo e indicadores clave.

- Configuración de Usuarios Basada en Roles (RBAC): Implementar la seguridad perimetral del sistema en la vista del usuario, validando tokens de autenticación para restringir el acceso a comandos críticos.

## 2. ALCANCE.

El presente laboratorio abarca la migración total desde el control PID clásico hacia algoritmos modernos basados en variables de estado continuas y discretas. Se trabaja directamente sobre las maquetas mecánicas y térmicas avanzadas del laboratorio utilizando la arquitectura de red integrada del sistema de cómputo para capturar los indicadores de estabilidad del sistema.

## 3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

## 3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

- Discretización de las Matrices de Estado: Convertir las matrices analíticas continuas A,B,C,D a sus equivalentes discretos G,H,C,D utilizando comandos de MATLAB según el periodo de muestreo Ts verificado en el Laboratorio 6.

- Cálculo Estático del Vector de Ganancia K: Determinar mediante optimización cuadrática las ganancias de realimentación K óptimas que minimicen el esfuerzo energético del actuador de potencia frente a desviaciones dinámicas graves del sistema.

## 3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

- Programación de la Ley de Control Matricial: Traducir la ecuación algebraica del lazo de realimentación avanzada al entorno lógico del PLC:

u(k)=-Kx(k)+K_rr(k)

donde x(k) representa el vector de estados físicos adquiridos (ejemplo, posiciones angulares de articulaciones combinadas con la velocidad calculada por encoders rápidos) y Kr comanda la ganancia de pre-compensación de la referencia.

- Sintonización de la Robustez en Vivo: Ajustar los valores en caliente mediante variables de entrada compartidas en la HMI local para mitigar los efectos perturbadores de la gravedad o la fricción seca de la planta sin provocar inestabilidad.

## 3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

- Programación del Dashboard Web: Diseñar y codificar la interfaz de usuario en el frontend del ERP del laboratorio (utilizando frameworks de visualización ágiles como Chart.js, Grafana local o Node-RED Dashboard), mapeando de forma dinámica las tablas de telemetría de PostgreSQL.

- Implementación del Control Gráfico de Roles (RBAC): Codificar la capa de control de acceso en la vista web. Si un usuario se autentica con rol de “Público General” o “Investigador”, los botones de ajuste de setpoint y sintonización de constantes K del PLC deben bloquearse e inhabilitarse físicamente en la pantalla, desplegando únicamente curvas de lectura pasivas.

## 3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

- Supervisión Funcional: Monitorear de forma presencial que las corrientes absorbidas por las etapas de potencia (drivers de motores paso a paso o contactores tiristores) no superen los límites nominales durante la conmutación abrupta de las ganancias LQR.

- Validación de Sesiones: Probar la vulnerabilidad de las credenciales del Dashboard inyectando tokens inválidos para certificar el blindaje del software perimetral.

## 3.5. Tareas del Docente.

- Evaluación de Amortiguamiento: Auditar la supresión total de sobreimpulsos críticos (overshoots) alcanzada por el algoritmo LQR de la escuadra sobre el hardware real.

- Validación de KPIs: Verificar que el Dashboard web compute correctamente el indicador matemático de Eficiencia Homeostática integrando las lecturas directas del backend.

## 4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).

- Código LQR en PLC: Firmware estructurado que aplique el lazo de realimentación de estados matricial multivariable.

- Frontend del Dashboard ERP: Código fuente o archivo de despliegue de las pantallas web analíticas con gráficas interactivas conectadas a PostgreSQL.

- Certificado de Seguridad RBAC: Informe validando la restricción informática de comandos de escritura según el rol de usuario autenticado.

## GUÍA DE LABORATORIO Nº 8

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).

- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.

- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.

- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 8 de diciembre de 2026.

- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 22 de diciembre de 2026 (Semanas 18, 19 y 20).

## 1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

## 1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Interoperabilidad Industrial Total: Configurar redes de comunicaciones complejas mediante los protocolos estandarizados de la industria (Modbus TCP y Modbus RTU/RS485), unificando los controladores de las 4 plantas en un anillo de datos integrado.

- Transferencia Industrial y Cierre de “Proyecto”: Validar de forma exhaustiva el comportamiento del sistema unificado bajo condiciones estresantes de operación continua, documentando los manuales técnicos finales del Ciclo de Vida (SDLC) y Kaizen.

## 1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Despliegue de la API REST del ERP de Ciencia Abierta: Diseñar e implementar la capa de servicios orientada a la web para posibilitar la interoperabilidad y descarga de históricos consolidados hacia agentes externos de forma segura.

- Consolidación de Métricas en Línea: Poner en producción definitiva el Dashboard analítico para desplegar en línea los resultados y bitácoras experimentales del laboratorio ante la comunidad universitaria.

## 2. ALCANCE.

Este laboratorio constituye el hito final de cierre y entrega del semestre. Comprende la integración total del ecosistema de las tres asignaturas concurrentes sobre las 4 plantas del laboratorio físicas en lazo cerrado funcionando al unísono, transmitiendo telemetría continua y exponiendo sus indicadores métricos en un servidor web local auditable.

## 3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

[Planta 1 PLC] --+

[Planta 2 PLC] --+--> (Protocolo Modbus TCP / RTU) --> [Middleware & Base de Datos] --> [API REST Web] --> [Dashboard ERP Público]

[Planta 3 PLC] --+

[Planta 4 PLC] --+

## 3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

- Mapeo Exhaustivo de Registros Modbus: Configurar la tabla de direcciones de variables del PLC compartidas en la red de comunicación. Asignar los canales de retención específicos binarios para cada variable física calculada por los algoritmos analíticos (ejemplo, registros 40001 para PV, 40002 para MV, 40003 para DV).

- Verificación de Redundancia Cíclica (CRC): Monitorear las estadísticas de comunicación de los controladores de las plantas para registrar y minimizar la tasa de error por tramas corruptas o colisiones en el bus de campo RS485.

## 3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

- Configuración de Redes de Control Híbridas: Implementar físicamente el direccionamiento IP de la planta de nivel (PLC MicroLogix 1100 a través de su puerto Ethernet nativo bajo Modbus TCP) y coordinarlo con los PLCs Siemens S7-200 esclavos conectados mediante cables de instrumentación apantallados STP sobre bus serial RS485 (Modbus RTU).

- Pruebas de Estrés y Cierre Técnico: Ejecutar corridas de validación dinámicas continuas alternando de forma estocástica los perfiles de setpoints en las plantas para comprobar la robustez algorítmica ante retardos e interferencias de la red industrial de datos.

## 3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

- Desarrollo de la API REST del ERP: Programar el servidor backend (utilizando librerías seguras en Node.js, Python FastAPI o Express) para exponer los servicios web de la base de datos relacional de PostgreSQL local. La API debe contar con endpoints estructurados accesibles por token, tales como:

  - GET /api/v1/telemetria/planta/{id_planta} (Descarga de históricos de series de tiempo).

  - GET /api/v1/alertas/activas (Listado instantáneo de excursiones de variables críticas).

- Puesta en Producción y Auditoría Final: Implementar los scripts de copia de seguridad programados (Backups) de las tablas históricas y asegurar que el Dashboard refleje en la nube local de la UMSA los resultados en vivo del rendimiento del sistema automático bajo la arquitectura unificada de 3 capas.

## 3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

- Certificación de Red: Analizar el espectro electromagnético y el aislamiento físico del tendido de red STP en el laboratorio para garantizar que el cableado de comunicación cumpla de forma estricta con los lineamientos de la norma ISO/IEC 11801.

- Auditoría de Endpoints: Verificar el correcto empaquetado de las respuestas de la API REST en formato JSON estándar, documentando la tasa de éxito de solicitudes concurrentes.

## 3.5. Tareas del Docente.

- Evaluación de Entrega de Proyectos: Presidir el tribunal de evaluación final del laboratorio el martes de la semana 20. Verificar la correspondencia total entre los manuales de ingeniería inversa firmados en GitHub y la operación física real de las plantas interconectadas.

- Acreditación del Ecosistema ERP: Evaluar el Dashboard analítico final como la vitrina de ciencia abierta e indicadores relacionales en tiempo real, validando el cumplimiento del ciclo de vida total (SDLC) aportado por su metodología de aula.

## 4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).

Este laboratorio constituye el cierre técnico de la Fase 3 y la conclusión definitiva del semestre académico. Cada escuadra interdisciplinar entregará:

- Repositorio GitHub Unificado Final: Repositorio conteniendo la totalidad de la documentación, planos eléctricos normados IEC, diagramas P&ID ISA 5.1 actualizados, código de control cargado en los PLCs, scripts SQL de base de datos con triggers activos, código del middleware Node-RED y el frontend de la API REST del Dashboard ERP.

- Manual Técnico del Ciclo de Vida y Kaizen (Versión Final): Documento consolidado en PDF con la arquitectura de 3 capas y las memorias técnicas firmadas digitalmente con identificadores ORCID por los estudiantes investigadores.

- Demostración Física Funcional In Situ: Inspección y evaluación operativa de la planta asignada funcionando de forma ininterrumpida en lazo cerrado avanzado, transmitiendo telemetría en tiempo real a través de las redes industriales Modbus TCP/RTU integradas al ERP analítico local.

## 4.1. Ponderación de la Evaluación de Fin de Semestre.

- 40%: Interoperabilidad física y estabilidad real de los lazos de control avanzado del PLC bajo perturbaciones dinámicas y retardos de red industrial Modbus TCP/RTU.

- 30%: Rigor, normalización y robustez del ecosistema de software y base de datos: la API REST, los triggers de seguridad PL/pgSQL de PostgreSQL y el Dashboard ERP web deben operar como una plataforma integrada de ciencia abierta sin fallas lógicas.

- 30%: Calidad, completitud y trazabilidad histórica de la documentación técnica y el código fuente alojados en el repositorio de GitHub bajo los lineamientos estrictos del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC).