# MAQUETA DE PROCESO DE MANUFACTURA

# ETN – 1034

# Aplicación de Técnicas de Control

# Estudiantes:

# Ajnota Cahuaya Limber

# Colque Mamani Davor Dennis

# Chavez Mamani Gustavo Ismael

# España Ulloa Joel Bautista

# La Paz – Bolivia

# Gestión II/2023

# Trabajo de implantación del semestre II/2023

## Conversor de Voltaje a Frecuencia en Base al CI. NE555 Y CI 74LS74

El esquema propuesto corresponde a:

figura 5-1 4.1.	Conversor de Voltaje a Frecuencia en Base al CI. NE555 Y CI 74LS74

El funcionamiento de este circuito consta de 2 etapas:

- Multivibrador Astable con 555.

- Divisor de Frecuencia con CI. 74LS74 (Flip Flop D)

La primera Etapa en si misma es un conversor de Voltaje a frecuencia, pero tiene un problema, siendo el ciclo de trabajo. Idealmente se espera que el Ciclo de Trabajo sea del 50%, prácticamente es posible realizarlo al añadir la etapa de un divisor de frecuencia mediante el disparo de un Flip Flop, en este caso de tipo D.

### Multivibrador Astable con 555.

En esta primera etapa el objetivo es determinar la frecuencia que genera la configuración del CI. 555, en función del Voltaje de entrada (Vin)

f(Vin)=1RA+RBlnln Vcc-Vin2Vcc-Vin +RBln⁡(2)*1C

Además, se debe tomar en Cuenta             1.4[V]<Vin<Vcc

De esta manera establecemos el Rango de operación para      Vin=[2V ,  5V]

Reemplazando Valores   RA=3.3kΩ    RB=330Ω   C=0.47uF  Vcc=6V

Obtenemos:                   f2V=2048 Hz         f5V=445 Hz

## Divisor de Frecuencia con CI. 74LS74 (Flip Flop D)

En esta segunda etapa el objetivo es garantizar un ciclo de trabajo del 50%, recordemos que para la primera etapa la ecuación que determina el ciclo de trabajo depende de los tiempos de carga y descarga, a su vez depende de los componentes pasivos. En general para el multivibrador astable con el CI. 555:

DC%=RA+RBlnln Vcc-Vin2Vcc-Vin RA+RBlnln Vcc-Vin2Vcc-Vin +RBln⁡(2)*100(%)

Incorporando la segunda etapa, el disparo en el flip flop, garantiza que cada flanco de subida se invierta el estado anterior, en consecuencia, el ciclo de trabajo se garantiza un 50% y también la frecuencia se divide entre 2

DCout%=50%fout(Vin)=fVin2

De esta manera obtenemos:	fout2V=1022kHz	fout5V=222Hz

### Señales obtenidas a partir de un osciloscopio y una señal cuadrada de prueba con los valores determinados:

figura 5-2 Señales de osciloscopio divisor de frecuencia

## Conversor de Frecuencia a Voltaje en base al CI. LM2907

El esquema propuesto corresponde a:

figura 5-3 4.3.	Conversor de Frecuencia a Voltaje en base al CI. LM2907

El funcionamiento de este circuito consta de 2 etapas:

- Aislamiento mediante Opto-acoplador (PC817).

- Conversor de Frecuencia a Voltaje (LM2907)

La primera etapa cumple la función de protección, cuando la tensión Vin=24V obtenida del encoder en el Motor en la Etapa de Selección de la Maqueta del Proceso de Manufactura. Permite una adaptación de señal a la segunda etapa en este caso la adaptación de Nivel de Tensión. Para la Segunda etapa se realiza la conversión de Frecuencia a Voltaje para la adquisición de datos para determinar la función de transferencia en la etapa de selección.

### Aislamiento mediante Opto-acoplador (PC817).

Con una salida a Colector abierto, el acoplamiento a la segunda etapa se realiza por un capacitor, además dos pulsadores para la carga en el capacitor, en general funciona como un reinicio para la segunda etapa de conversión.

### Conversor de Frecuencia a Voltaje (LM2907)

Tomar en cuenta que la etapa de Conversión, presenta diversos efectos que afectan en la salida. Entre ellos mencionamos la función de transferencia asociada, que implica la ganancia estática y la ganancia dinámica. Idealmente la Ganancia estática se obtiene del Manual de Fabricante, Pero los efectos dinámicos y la respuesta transitoria es un efecto a tomar en cuenta. Donde la función de transferencia Asociada corresponde a:

Voutfin=K*11+sτ

Ganancia Estática: K  		       K=Vcc*R1*C1

Ganancia Dinámica: 11+sτ 	con     τ=R1*C2

Lo importante es tomar en consideración el polo que implica la Ganancia dinámica, que en este caso: τ=51kΩ*220nF=0.01122(s).

Dende el polo respectivo se encuentra en: -τ-1=-89.13

En el osciloscopio se pueden apreciar este efecto. Sin embargo, al momento de implementar a la etapa de selección tomar en cuenta este efecto.

figura 5-4 Efecto visto en el Osciloscopio

Ahora la ganancia estática corresponde a:

K=6V*51kΩ*10nF=3.06VkHz

El tema relacionado a la ganancia estática puede verse afectado por el capacitor C2 donde en el manual del fabricante se recomienda un valor determinado ya que también cumple la función de filtrado de rizos, por lo tanto, no se recomienda valores del orden de los pF ni los uF

fmax=IfC1*Vcc→C1=R1fmaz=12kHz*51kΩ=9.8nF

Normalizando el Valor del capacitor:

C1=10nF

En la Imagen obtenida la frecuencia se utiliza el circuito del conversor de Voltaje a frecuencia, para comprobar los resultados:

Kexp=2.890.954VkHz=2.99VkHz

Experimentalmente, se comprueba el valor respecto al teórico, sin embargo, es posible eliminar la ganancia dinámica si los polos de la planta son dominantes con respecto a el polo del conversor de Frecuencia a Voltaje.

## Modelo en el Espacio de Estados, Desplazamiento Lineal en la Cinta, Unidad de Selección

En base a la Función de Transferencia obtenida con el Conversor de Frecuencia a Voltaje (LM2907):

ωsVin(s)=24.65s2+4.659s+15.82rad/sV

Por definición la Velocidad Angular se define:         ωs=θs=sθ(s)

El desplazamiento lineal en la Cinta:		     Ls=RMotor-cinta*θ(s)

Se realiza la medición de	RMotor-cinta=1.85 [cm]

Finalmente expresamos la Función de transferencia del desplazamiento Lineal  L(s)

LsVin(s)=24.65*1.85s3+4.659 s2+15.82 scmV=45.6025s3+4.659 s2+15.82 scmV

Se debe tomar en cuenta que el sistema es de tipo I, posee un polo en el Origen.

Procedemos a obtener el modelo de estado en Variables de estado en tiempo continuo.

X(t)=AcX(t)+Bcu(t)

y(t)=CX(t)+Du(t)

Donde:

Ac=0 1 0 0 0 1 0 -15.82 -4.659       Bc=0 0 45.6025       C=1 0 0           D=[0]

Procedemos a obtener el Modelo de estado en Tiempo Discreto:

Ad=eAT       Bd=0TeAtdt Bc          Cd=C       Dd=D

Ahora en para determinar el Periodo de muestreo. Del Informe # 1 ( I-2023)

T=0.027(s)

Para determinar la Matriz exponencial lo realizamos a partir de su expresión en series de Potencias.

Con resultado:

.

Ahora la representación en Variables de estado en tiempo discreto queda:

Xk+1=AdXk+Bduk

yk=CXk+Duk

## Comparación de resultados, aplicando el Conversor Frecuencia-Voltaje.

En base a la Función de Transferencia obtenida con el Conversor de Frecuencia a Voltaje (LM2907):

Definimos la función de Transferencia para la posición de la Banda transportadora en la Unidad de Selección.

LsVin(s)=45.6025s3+4.659 s2+15.82 scmV

Aplicamos el controlador Diseñado en base al Informe de laboratorio #2     I-2023

3.705s2+4.368s+35.35 s2+25.41s+172.2

Procedemos a discretizar con Matlab, e implementar:

Al realizar la conexión del conversor de Frecuencia a Voltaje, se obtuvo:

Sin embargo, los datos obtenidos en el osciloscopio, corresponden al segundo estado x2

Correspondiente a la Velocidad angular en el Motor. Sin embargo, aplicamos el factor:

x2(Cinta)=5π*1.85cm2.99*x2(Motor)

De este modo los datos corresponden a la velocidad lineal en la banda de la cinta de transporte de piezas en la Unidad de Selección

Ahora para estimar el estado x1 a partir de x2 procedemos a aplicar la integración Numérica por regla trapezoidal: cuya ecuación en cada instante del Periodo de Muestreo del osciloscopio Ts corresponde

x1k+1=x1k+12Tsx2k+x2k+1

Ahora en el script que desarrollamos para contrastar los datos experimentales y el estado x1

Se obtuvo las siguientes gráficas:

clear all;clc;

%% Validacion estados del Motor

Ts=0.000005; %Periodo de muestreo, osciloscopio

x2=xlsread('estado2_trama1.xlsx','A90000:A1047557');

%% Definir Gplanta y Gcontrolador

Gps=tf([45.6025],[1 4.659 15.82 0]);

Gcs=tf([3.705 4.368 35.35],[1 25.41 172.2]);

% Discretizar para T = 0.027;

T=0.027; % Periodo de Muestreo en implementacion de PLC

Gpz=c2d(Gps,T,'zoh')

Gcz=c2d(Gcs,T,'tustin')

G_fbz=feedback(Gpz*Gcz,1);

%% Factor de conversion (5*pi)*1.85/2.99

x2=(5*pi*1.85/2.99)*x2;

t=[0:length(x2)-1]'*Ts;

figure(1)

plot(t,x2);

legend('x2 obtenido en el osciloscopio');

%% Obtencion de x1 a partir de x2(integracion regla trapezoidal)

x1(1) = 0;

for k=1:length(x2)-1

x1(k+1)=(Ts/2)*(x2(k)+x2(k+1))+x1(k);

end

%% Funcion paso para la implementacion

figure(2);

ref=15;% 15cm

[x1teo,t_teo]=step(ref*G_fbz);

plot(t,x1,'k',t_teo,x1teo,'r');

axis([0 5 0 15])

legend('x_e_x_p','x_t_e_o');