clear;      % Limpia variables, pero no funciones compiladas

clc;        % Limpia la consola

% Lectura de los datos desde los archivos CSV

Vout  = xlsread('ALL0000/A0000CH1.csv', 'A14:A4013');

Vin = xlsread('ALL0000/A0000CH2.csv', 'A14:A4013');

% RL = 99.1k

% Rs = 62k

% Rt = 6.72k

% Ct = 1uF

% Vout = Fin*2.09V*(RL/Rs)*Rt*Ct

% entrada a system Identification y sacar la funcion de transferencia de

% cero = 0 y polo = 2 para star time = 0; sample time = 0.002s del

% osciloscopio

%relacion del voltaje de salida del LM331

Rl = 99100

Rs = 4500

Rt = 6720

Ct = 0.01e-6

Kvout = 2.09 * (Rl/Rs) * Rt * Ct

% Vout = Vout*F_encoder

F_encoder = Kvout^-1 %*Vout

%calculo de los RPM

Np = 500 % pulsos segun el encoder

%RPM = 60/Np *F_encoder

RPM = 60/Np

%CALCULO DE LA VELOCIDAD ANGULAR

%w = 2pi/60 * RPM

w = (2*pi/60) * RPM  % *f_encoder

% EN f_encoder

w = w *F_encoder %*Vout

Se tendria

reemplazando en la funcion de transferencia obtenida

G = tf1 * w

Por definición la Velocidad Angular se define:

El desplazamiento lineal en la Cinta:

s = tf('s');

R_motor = 1.85

Gs = G * R_motor/s